III.

Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů

na rok 2017, tříletý plán a dlouhodobý plán

prosinec 2016

Obsah:

1.	Úvod	3

1.1.	Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů	3

1.2.	Současná situace v oblasti ukládání radioaktivních odpadů (RAO)	3

2.	Ukládání NSRAO	5

2.1.	Provoz úložiště radioaktivních odpadů Dukovany	5

2.2.	Provoz úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství	5

2.3.	Příspěvek obcím	6

3.	Příprava hlubinného úložiště VAO a VJP	6

3.1.	Výběr lokality pro hlubinné úložiště	6

3.2	Projektové a výzkumné činnosti	8

3.3	Podzemní výzkumné pracoviště Bukov	9

4.	Komunikace s veřejností	11

5.	Správní a odborně-technické činnosti	12

6.	Rozpočet Správy pro rok 2017	13

7.	Plnění usnesení vlády	14

8.	Tříletý plán činnosti	14

8.1.	Ukládání NSRAO	14

8.1.1.	Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany	14

8.1.2.	Úložiště radioaktivních odpadů Richard a Bratrství	15

8.2.	Ukládání VAO/VJP	15

8.3.	Předpokládané příjmy jaderného účtu a výdaje Správy v letech 2017 – 2019	16

8.3.1.	Předpokládané příjmy jaderného účtu	16

8.3.2.	Předpokládané výdaje Správy	16

9.	Dlouhodobý plán činnosti	16

9.1.	Ukládání NSRAO	16

9.2.	Ukládání VAO/VJP	17

9.3.	Předpokládané příjmy a výdaje	18

10.	Přílohy	19

10.1.	Příloha č. 1: Podrobnější členění rozpočtu Správy	19

10.2.	Příloha č. 2: Přehled použití příspěvku z jaderného účtu	21

# Úvod

## Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů

Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále Správa) byla podle § 26 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízena MPO, jako státní organizace. Od 1. 1. 2001 je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, organizační složkou státu. Posláním Správy je zajišťovat bezpečné ukládání radioaktivních odpadů dosud vyprodukovaných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí.

Roční, tříletý a dlouhodobý plán činnosti se předkládá ke schválení vládě prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. a) a b) atomového zákona. Rada Správy doporučuje ministrovi předložení plánu vládě podle § 29 odst. 5 písm. b) atomového zákona. Na činnost Správy v průběhu roku dohlíží Rada Správy, v níž jsou zástupci MPO, MF, MŽP, hlavních původců radioaktivních odpadů a regionů měst a obcí s provozovanými úložišti a zástupce širší veřejnosti. Rada Správy dohlíží na hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků na činnosti zajišťované a prováděné Správou. Činnosti Správy jsou financovány z prostředků jaderného účtu, účelového zdroje vytvářeného původci radioaktivních odpadů, který je součástí státních finančních aktiv.

## Současná situace v oblasti ukládání radioaktivních odpadů (RAO)

Nízko a středně aktivní odpady (NSRAO) tvoří objemově nejrozsáhlejší třídu. Vznikají v kapalné či pevné formě při provozu a vyřazování jaderných reaktorů a při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Radiotoxicita těchto radioaktivních odpadů významně klesá během několika set let, a proto je lze ukládat do přípovrchových úložišť (ÚRAO). Technologie jejich zpracování a úpravy před uložením jsou dostatečně propracované a jsou v ČR zavedeny.

NSRAO z jaderné energetiky jsou ukládány v povrchovém úložišti v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Celkový objem úložných prostor 55 000 m3 (asi 180 000 sudů) je dostatečný k přijmutí všech odpadů z elektráren Dukovany i Temelín, které splní podmínky přijatelnosti pro uložení, a to i v případě prodloužení provozu elektráren na 40 let.

Zneškodnění NSRAO z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví je zajištěno jejich umísťováním v podpovrchových úložištích Richard (u Litoměřic) a Bratrství (u Jáchymova), částečně může být využita i kapacita ÚRAO Dukovany.

Podpovrchové úložiště Richard je vybudováno v komplexu bývalého vápencového dolu Richard II (pod vrchem Bídnice). Od roku 1964 se v něm ukládají institucionální odpady. Celkový objem upravených podzemních prostor přesahuje 17 000 m3, kapacita pro ukládání odpadu je přibližně poloviční (zbytek tvoří obslužné chodby). Na základě poznatků získaných z hydrogeologického, inženýrsko-geologického, geotechnického a seismického průzkumu, stavebních expertíz a stavu uložených obalových souborů lze konstatovat, že v celé lokalitě jsou dlouhodobě plněny veškeré požadavky radiační ochrany, jaderné a báňské bezpečnosti.

Podpovrchové úložiště Bratrství je určeno výhradně k umístění odpadů s přírodními radionuklidy. Vzniklo adaptací těžní štoly bývalého uranového dolu, kde bylo pro ukládání upraveno 5 komor o celkovém objemu přibližně 1 200 m3. Do provozu bylo uvedeno v roce 1974. Úložiště je situováno v krystaliniku. V okolí úložných prostor je vybudován drenážní systém a odváděné vody jsou monitorovány. Dlouhodobá bezpečnost úložiště byla prokázána bezpečnostními rozbory.

Provoz všech úložišť včetně monitorování již uzavřeného úložiště Hostim je zajišťován Správou v souladu s příslušnými povoleními Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), v případě důlních děl i v souladu s oprávněními a povoleními podle báňských předpisů.

Kapacita úložiště Richard by při stávající produkci RAO byla dostatečná ve výhledu cca deseti let. Ze strany původců byla oznámena zvýšená produkce v důsledku likvidace starých ekologických zátěží. Proto je nutno přijmout odpovídající opatření. V případě, že návrh rekonstrukce ÚRAO Richard vyhoví příslušným požadavkům v procesu posouzení z hlediska radiační ochrany, jaderné a báňské bezpečnosti a budou vydána příslušná povolení SÚJB a báňského úřadu, přistoupí Správa k rekonstrukci úložiště a zvýšení jeho kapacity, případně i k možnosti ukládání RAO obsahujících přírodní radionuklidy. V případě, že ukládání RAO s přírodními radionuklidy nebude v tomto úložišti povoleno, bude zajištěno jejich skladování do doby zprovoznění hlubinného úložiště (HÚ).

Kapacita úložiště Bratrství je v současné době vyčerpána z 90 %. Tato skutečnost vyvolává potřebu řešení procesu ukončení provozu a uzavírání úložiště. Neméně významná je otázka výběru náhradních prostor pro ukládání RAO s obsahem přírodních radionuklidů. Předpokládá se využití prostor v ÚRAO Richard, speciálně k tomuto účelu vymezených a oddělených od úložných komor ostatních institucionálních RAO.

V menší míře vznikají dlouhodobé NSRAO, které nejsou přijatelné k uložení do provozovaných přípovrchových úložišť. Pro tyto odpady jsou určeny požadavky na způsob a kvalitu jejich úpravy pro skladování a následné uložení v HÚ. Tyto odpady skladují jak jejich původci, tak i Správa.

Vysokoaktivní odpady (VAO) a vyhořelé jaderné palivo (VJP) po jeho prohlášení za odpad nelze ukládat ve stávajících úložištích, konečné zneškodnění se předpokládá jejich uložením do HÚ. Do doby zprovoznění HÚ jsou tyto odpady skladovány u držitelů povolení SÚJB ke skladování RAO. Aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR ukládá zařadit dvě kandidátní lokality pro HÚ do územních plánů do roku 2020.

V minulých letech bylo po celkovém hodnocení území ČR navrženo a předběžně posouzeno 7 lokalit. Problematika úložišť byla začleněna do Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se Správou splnilo část úkolů vyplývajících z této Politiky a stanovilo podmínky územní ochrany v lokalitách s vhodnými vlastnostmi pro vybudování úložiště, které v nich budou uplatňovány do doby výběru dvou nejvhodnějších lokalit. Současně platná Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (Aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276), stanovuje v článku (169) úkol pro MPO a Správu provést nejpozději do roku 2020 výběr dvou kandidátních lokalit za účasti dotčených obcí, a stanovit podmínky jejich územní ochrany, které v nich budou uplatňovány do doby provedení výběru finální lokality. V současné době má Správa platná rozhodnutí o stanovení průzkumného území na všech sedmi lokalitách (Čertovka, Magdaléna, Čihadlo, Horka, Kraví hora, Březový potok a Hrádek).

Dlouhodobou strategii státu v oblasti nakládání s RAO upravuje aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR (vzatá vládou na vědomí usnesením vlády č. 1061 ze dne 15. 12. 2014). Koncepce ukládá připravovat HÚ pro VAO a VJP, přičemž stanovuje vybrat finální lokalitu v roce 2025. Zprovoznění HÚ se předpokládá v roce 2065. Až do té doby bude VJP z jaderných elektráren skladováno v transportně-skladovacích kontejnerech umístěných v samostatných skladech vybudovaných přímo v areálech obou jaderných elektráren. V souvislosti s přípravou nového jaderného zdroje jsou vyhodnocovány varianty budoucího ukládání RAO z tohoto zdroje.

Aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR plně reflektuje požadavky Směrnice Rady 2011/70/EURATOM (ze dne 19. července 2011), kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Vláda výše uvedeným usnesením uložila podrobit návrh aktualizace Koncepce procesu Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a poté bude aktualizace Koncepce předložena vládě k finálnímu schválení. Předpokládá se dokončení tohoto procesu ve druhé polovině roku 2016.

# Ukládání NSRAO

## Provoz úložiště radioaktivních odpadů Dukovany

Provoz povrchového úložiště zajišťuje Správa v souladu s § 26 atomového zákona dodavatelsky, na základě smlouvy s ČEZ, a. s. Přejímka odpadů do úložiště a některé další, zejména kontrolní činnosti, jsou zajišťovány přímo Správou. Správa předpokládá, že v roce 2017 bude uloženo cca 500 m3 upravených NSRAO z provozu jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Provoz úložiště bude zajišťován tak, aby mohly být RAO plynule přejímány k uložení. V rámci běžného provozu úložiště je každoročně zajišťována kontrola stavu provozovaných stavebních objektů a technologických zařízení, prováděna běžná (provozní) údržba stavebních objektů, pozemků, údržba strojního a elektro zařízení, zajišťována radiační ochrana, fyzická ochrana, havarijní připravenost a jaderná bezpečnost. Pro rok 2017 je plánována obnova měřicího systému kontaminace dešťových vod a provedení nového nátěru vnějšího oplocení areálu ÚRAO.

## Provoz úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství

Podpovrchová úložiště radioaktivních odpadů Richard a Bratrství jsou provozována Správou v souladu s příslušnými povoleními SÚJB a ČBÚ. V roce 2017 přijme Správa do těchto úložišť cca 200 m3 upravených NSRAO. V roce 2017 se předpokládá provádění prací k zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích Richard a Bratrství. Tyto práce spočívají v zajištění běžného provozu a údržby úložišť, v zajištění radiační ochrany, fyzické ochrany, havarijní připravenosti a jaderné bezpečnosti.

Budou pokračovat projekční a administrativní přípravy generální rekonstrukce ÚRAO Richard, mj. proběhne výběrové řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce. Od druhého pololetí 2017 Správa předpokládá zajištění strážní služby pro ÚRAO Richard dodavatelsky, na základě výběrového řízení.

Dále bude zahájena rekonstrukce menšího rozsahu, která vytvoří potřebné prostory pro ukládání RAO obsahující přírodní radionuklidy.

Na ÚRAO Bratrství budou zahájeny činnosti vedoucí k ukončení provozu kolem roku 2020 a k získání povolení od SÚJB pro uzavření úložiště.

V roce 2017 bude, obdobně jako v minulých letech, monitorováno uzavřené úložiště Hostim.

## Příspěvek obcím

V roce 2015 byl poskytnut obcím Rouchovany, Litoměřice a Jáchymov příspěvek podle § 27 odst. 9 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 416/2002 Sb., každé ve výši 4 mil. Kč. Tuto částku použila obec Rouchovany zejména na stavební úpravy infrastruktury obce, chodníků a kanalizace. Obec Litoměřice použila tuto částku zejména na kanalizaci v obci Želetice, filtraci vody pro městské koupaliště, na příspěvek pro solární systémy občanům a na vybudování podzemního kontejnerového stání. Obec Jáchymov použila tuto částku zejména na pravidelný úklid města, svoz komunálního odpadu a na opravy komunikací. Rozpočet na rok 2017 je uvažován v souladu s nařízením vlády č. 416/2002 Sb. ve výši 4 mil. Kč pro každou výše uvedenou obec.

# Příprava hlubinného úložiště VAO a VJP

## Výběr lokality pro hlubinné úložiště

V Koncepci nakládání s RAO a VJP v ČR, schválené usnesením vlády ČR č. 487/2002, bylo Správě uloženo zařadit dvě kandidátní lokality do územních plánů do roku 2015. S ohledem na pozastavení prací výběru lokality do roku 2009, dále z důvodu schválení motivačních nástrojů pro obce až v roce 2011 a v neposlední řadě i vzhledem k hledání konsensu a porozumění s dotčenými obcemi k jejich zapojení do výběru lokality, byl usnesením vlády č. 955 z 20. 12. 2012 stanoven termín do konce roku 2018.

Aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR, která byla vzata na vědomí vládou ČR (usnesení č. 1061 z roku 2014), termín výběru dvou lokalit přizpůsobila aktuálnímu vývoji situace. Vláda uložila podrobit aktualizaci koncepce procesu SEA (Strategic Environmental Assessment). Tento proces nyní probíhá – je zpracováno oznámení dle § 10c a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rovněž probíhají konzultace s Evropskou komisí ve smyslu Směrnice Rady 2011/70/EURATOM. S ohledem na dosavadní průběh žádostí ke stanovení průzkumného území je reálné provedení výběru dvou kandidátních lokalit až po roce 2018, s předpokladem do konce roku 2020. Posun tohoto termínu neovlivní výběr finální lokality do roku 2025 a zahájení provozu HÚ po roce 2065.

Vzhledem k tomu, že Správa je vázána povinnostmi vyplývajícími z Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR i její aktualizace, bylo rozhodnuto podat v roce 2013 žádosti o stanovení průzkumných území na všech vybraných lokalitách, avšak pouze pro práce bez technických prací. Před vydáním rozhodnutí proběhlo několik připomínkových řízení, včetně ústního jednání za účasti dotčených obcí i nevládních organizací. Řadu připomínek MŽP zohlednilo, všechny byly z pohledu Správy řádně vypořádány. Právě způsob vypořádání všech připomínek a zohlednění mnohých ukazuje veřejnosti zodpovědný přístup státu k tomuto problému. Po vydání rozhodnutí byl ponechán velký časový prostor pro případné podání rozkladu. Někteří účastníci řízení využili svého práva a rozklad proti rozhodnutí MŽP podali. Rozkladová komise MŽP, jako poradní orgán ministra, doporučila podané rozklady zamítnout. V květnu a září 2015 byly rozklady ministrem životního prostředí zamítnuty a rozhodnutí o stanovení průzkumného území na všech 7 lokalitách nabyla právní moci. Vzhledem k tomu, že nabytí právní moci rozhodnutí se oproti původním předpokladům posunulo až do roku 2015 a rozhodnutí o stanovení průzkumných území mají platnost pouze do konce roku 2016, bude Správa žádat, v návaznosti na průběh geologických prací, o jejich prodloužení. Přehled obcí, které by měly získat příspěvek z jaderného účtu podle atomového zákona a NV č. 416/2002 Sb. v návaznosti na prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumných území je uveden dále v tabulce. V příloze č. 2 je přehled použití příspěvku poskytnutého za rok 2015.

Geologický průzkum na lokalitách bude postupně realizován ve třech fázích, s postupnou redukcí počtu lokalit, přičemž v první fázi proběhne povrchový geologický průzkum bez technických prací. Bude se jednat především o ověření průběhu křehkých struktur v horninovém prostředí pomocí metod geologického mapování, strukturní analýzy, geofyzikálních měření, plošné geochemie, syntézy hydrogeologických a geochemických informací. V této fázi bude využito velké množství již existujících dat a jejich verifikace terénními metodami. V druhé fázi bude prováděn na vybraných lokalitách (3 až 4) geologický průzkum včetně hlubinných vrtů (první etapa charakterizace lokalit) a v třetí fázi proběhne podrobná geologická charakterizace dvou kandidátních lokalit. V současné době jsou realizovány pracovníky Správy iniciální rekognoskační terénní práce.

Česká legislativa v oblasti nakládání s VJP a RAO vyžaduje řadu správních řízení, některá s účastí veřejnosti. Je žádoucí, aby se ke všem rozhodujícím správním krokům veřejnost mohla vyjádřit. Důležitým nástrojem pro vyjádření názoru veřejnosti je především posuzování vlivů na životní prostředí, kde zapojení veřejnosti je součástí správního procesu. Za nejdůležitější aspekt účasti veřejnosti však Správa považuje otevřený a transparentní způsob komunikace a vytvoření dlouhodobého programu partnerství Správy a obcí ovlivněných přípravou HÚ.

S prohlubující se mírou znalostí, jak tuzemských, tak mezinárodních, probíhá rovněž aktualizace upřesňujících požadavků, podmínek a kritérií, potřebných pro transparentní výběr kandidátních lokalit pro HÚ. Výběr lokality pro HÚ bude prováděn podle komplexních kritérií a požadavků, vyplývajících jak ze stávající legislativy ČR, tak i z mezinárodních doporučení MAAE a NEA/OECD.

## 3.2	Projektové a výzkumné činnosti

Součástí programu přípravy HÚ a výběru vhodné lokality je i vypracování celkového projektového řešení úložiště, návrhu úložného systému splňujícího požadavky dlouhodobé bezpečnosti v souladu s chováním hostitelského prostředí a ověření tohoto sytému zejména z hlediska zajištění dlouhodobé bezpečnosti. Paralelně s výběrem lokality tak probíhají vývojové práce v oblasti návrhu a ověření dlouhodobého chování inženýrských bariér (ukládací kontejnery, těsnicí a výplňové materiály) a chování horninového masivu v návaznosti na jeho ovlivnění uloženým VJP. K tomu jsou využívány jak laboratorní měření a výzkumy, tak i výzkumy v podzemních laboratořích. Důležitou roli při rozhodování o technickém řešení HÚ a o jeho nákladech na budoucích posuzovaných lokalitách má projektové řešení HÚ, jeho ověření z hlediska bezpečnosti a posouzení vlivu jeho výstavby, provozu i uzavření na životní prostředí. Proto Správa, zejména prostřednictvím systému dodavatelských služeb, realizuje řadu výzkumných projektů, včetně výzkumů realizovaných v podzemních pracovištích. Nejvýznamnější práce, zaměřené na získání dat, argumentů a konkrétních charakteristik k prokázání proveditelnosti úložiště a doložení jeho dlouhodobé bezpečnosti, probíhají v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Další práce, zaměřené na demonstrovatelnost technologií výstavby úložiště ve štole Josef, provozovanou ČVUT. Obě tato pracoviště přispívají k prokázání, že technické řešení, výstavba, provoz, ale i období po uzavření HÚ bude ve vybrané lokalitě bezpečné, nezatíží významně okolní krajinu a bude socio-ekonomicky akceptovatelné.

Velmi důležitým aspektem výzkumu a vývoje v oblasti přípravy HÚ je mezinárodní spolupráce. Řada zemí je v této oblasti mnohem dále než Česká republika (Švédsko, Finsko, Francie, Švýcarsko atd.). Společnými výzkumnými aktivitami na bilaterální či mezinárodní úrovni, využíváním společných zdrojů a poznatků, zejména evropských rámcových programů výzkumu a vývoje, je proto možné získat výsledky podstatně rychleji než vlastním výzkumem. Významné bylo zejména vytvoření technologické platformy IGD-TP (Implementing Geological Disposal – Technology Platform).

V souvislosti s intenzifikací prací k výběru dvou kandidátních lokalit a výběru finální lokality, které musí být v souladu s mezinárodními smlouvami podloženy pozitivním zjištěním mezinárodního posouzení, bude participace Správy a dalších českých organizací v oblasti mezinárodní spolupráce ve vývoji HÚ podporována a rozšiřována.

## 3.3	Podzemní výzkumné pracoviště Bukov

Výběr lokality HÚ v prvotních fázích je zatížen vysokými nejistotami z důvodů absence dat z reálné hloubky úložiště a v případě ČR i nedostatkem relevantních dat pro potřeby bezpečnostních rozborů na lokalitách z krystalinického prostředí obecně.

Aby bylo možné věrohodně prokázat, že navržený koncept hlubinného úložiště je bezpečný a proveditelný již v této fázi výběru lokalit (nejbližší termín je zúžení počtu lokalit na 4), znamená to pochopit a popsat procesy probíhající v odpovídající hloubce, a získat informace, data a argumenty, které budou pro výše uvedená vyhodnocení potřebná. Samotný laboratorní experimentální program a terénní průzkum ze své podstaty nebudou dostačující, a to z důvodu nemožnosti dosažení skutečných podmínek v hloubce úložiště, a omezení vyplývající z bodového rozsahu získávané terénní informace. Rovněž je nutné vzít v úvahu i to, že v případě hlubinného úložiště uvažujeme o procesech, které přesahují běžný a představitelný časový rámec (nutnost prokázání bezpečnosti na sto tisíc let). Z tohoto důvodu je potřebné výzkum a experimentální program v podzemí zahájit pokud možno co nejdříve, abychom využili pro tuto činnost maximum času v podmínkách blízkých v  hlubinném úložišti.

Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je v současné době jedinou reálnou možností v ČR, jak tohoto cíle dosáhnout. Jedná se o jedinou terénní lokalitu s vyřešenými střety zájmů, kde Správa může aktivně působit.

PVP, lokalizované v hloubce 550 m pod povrchem, bude sloužit jako generická lokalita pro výzkum a hodnocení v procesu přípravy hlubinného úložiště, zejména pro hodnocení chování horninového prostředí, ověření vyvíjených provozních technologií, zjišťování migračních parametrů apod. Práce prováděné v PVP Bukov přispívají k získání důležitých informací v oblastech, které byly popsány ve strategických dokumentech Správy Střednědobý plán výzkumu a vývoje HÚ (Pospíšková et al. 2015), Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště (Vokál et al. 2015), a které jsou důležité nejen pro výběr finální lokality, ale zejména pro prokázání bezpečnosti a ověření a optimalizaci koncepčního technického řešení:

- popis potenciálních lokalit a příprava 3D geologických, hydrogeologických a transportních modelů pomocí sběru archivních dat a výsledků geologického výzkumu a průzkumu;

- získání dat a informací potřebných pro predikci chování inženýrských bariér a možnosti uvolnění a transportu radionuklidů do životního prostředí;

- predikce vývoje horninového prostředí a inženýrských bariér v horizontu statisíců let;

- ověření technologií výstavby HÚ a přípravy inženýrských bariér, ověření manipulací a logistiky nakládání s VJP a RAO.

Využití stávající podzemní infrastruktury pro výzkumné a vývojové aktivity je běžným postupem také v zahraničí (Grimsel Test Site, Mont Terri, Stripa, Tournemire atd.). Tento přístup podstatným způsobem snižuje náklady na vybudování podzemního pracoviště. Jedná se o nejlevnější možný způsob vybudování podzemní laboratoře, a to za podmínek, které se již nemusejí opakovat (ukončení těžby na využitelném podzemním díle). Ve všech výše zmíněných případech se jedná o generické laboratoře, které přináší důležitá data jak z dlouhodobého monitoringu a  charakterizace hostitelského prostředí, tak z experimentálního programu důležitého získání dat pro bezpečnostní analýzy i pro vývoj a ověření inženýrských řešení. Neopominutelným přínosem je získávání a uchování specifického know-how vysoce kvalifikovaných multidisciplinárních týmů.

Správa se rozhodla využít ukončování těžby v oblasti Dolní Rožínky k možnému využití pro vybudování podzemní laboratoře, dle zahraničních zkušeností. PVP Bukov jako jediná lokalita v ČR disponuje potřebným vertikálním profilem (společně se sousedním uranovým dolem Rožná až 1200 m) a dostatečnou variabilitou geologického prostředí pro testování všech navrhovaných technických řešení a získání komplexní a dostatečně robustní databáze geologických a jiných dat.

Existence a využití generické laboratoře umožní efektivní plánování výzkumného programu ve finální lokalitě, který bude díky výsledkům získaným v této laboratoři cíleně zaměřen na získání specifických a charakteristických dat pro vybranou lokalitu, bez nutnosti opakovat celý výzkumný program.

Významným synergickým efektem PVP Bukov je i blízkost kandidátní lokality Kraví hora. Na zbývajících lokalitách HÚ je v současné době jakákoliv stavba laboratoře vyloučena.

Podzemní výzkumné pracoviště se nachází v blízkosti jámy B1 v katastrálním území obce Bukov v jižním křídle uranového ložiska Rožná. Projekt realizace byl zahájen v roce 2013, hlavním dodavatelem prací je DIAMO s. p. oz. GEAM. Vlastní razící práce první etapy budou ukončeny v červnu 2016, do konce roku pak bude probíhat technické dovybavení laboratoře, její kolaudace aj. Projekt výstavby bude ukončen v prosinci 2016, následovat bude experimentální provoz. Další etapy budou realizovány podle konkrétních potřeb přípravy HÚ, v návaznosti na pokrok ve výběru lokality HÚ.

# Komunikace s veřejností

Dlouhodobým cílem Správy je zvyšování všeobecného povědomí o existenci radioaktivních odpadů a o způsobech jejich zneškodnění v ČR i v zahraničí. Dostupnost informací o radioaktivních odpadech a nakládání s nimi je prvním předpokladem pro diskuzi všech zainteresovaných stran o způsobu konečného zneškodnění radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v České republice.

Výběr vhodné lokality pro HÚ v České republice vstupuje do další etapy. Správa získala povolení k realizaci geologických průzkumů povrchovými metodami na všech sedmi vytipovaných lokalitách. Stát tak postupně naplňuje svou zodpovědnost zajištění bezpečného uložení všech radioaktivních odpadů, včetně vyhořelého jaderného paliva, deklarovanou v atomovém zákoně a v souladu s národní strategií v aktualizované Koncepci nakládání s RAO a VJP v ČR. V souvislosti s tím budou kladeny i vyšší nároky na míru informovanosti v daných oblastech.

Jako nástroje k šíření informací využívá Správa především webové stránky, informační střediska (hlavní informační středisko v Praze, v sídle Správy a další informační střediska a info koutky v lokalitách), informační a prezentační materiály, media relations, veřejné diskuze, pravidelná setkávání s obyvateli obcí přímo na lokalitách a přednášky pro školy.

V roce 2017 bychom se chtěli více zaměřit na komunikaci v oblasti tzv. nových médií (internet a využívání sociální sítě), která v dnešní době hrají důležitou roli v běžné komunikaci. Nová média jsou specifická svou rychlostí a pružností, většina lidí v produktivním věku považuje nová média za nepostradatelnou součást běžného dne a zdroj získávání informací.

I v roce 2017 Správa plánuje informační střediska dle potřeby modernizovat a rozšiřovat poskytování informací napříč všemi věkovými skupinami - od široké veřejnosti až po odborníky.

Správa má k dispozici mobilní informační středisko s  3D modelem HÚ. Jeho využití je rozsáhlé, a to jednak v rámci vzdělávacího programu, při projednávání geologicko-průzkumných projektů v jednotlivých obcích, je hojně využíváno na různých konferencích a seminářích nebo v rámci Jaderných dnů na Techmánii a podobných vzdělávacích akcích.

Dalším a velice důležitým informačním médiem, kterým již delší dobu informuje Správa občany v lokalitách o svých aktivitách, je zpravodaj Zprávy ze Správy. Čtvrtletník dostávají domácnosti, obecní i krajské úřady, knihovny, školy a další zainteresované organizace a subjekty. V roce 2016 jsme přešli z novinového formátu na formát časopisu.

Správa se trvale snaží udržovat dobré vztahy i v lokalitách, kde jsou úložiště radioaktivních odpadů již v provozu. Zástupci měst a obcí, kde Správa provozuje úložiště (Litoměřice, Jáchymov, Rouchovany/Dukovany), jsou stálými členy Rady Správy; je založena Občanská kontrolní komise ÚRAO Richard, Občanská bezpečnostní komise EDU a připravuje se založení Občanské kontrolní komise ÚRAO Bratrství. Na ÚRAO Bratrství se v budoucnu předpokládá ukončení provozu a uzavírání úložiště. Na ÚRAO Richard se v nejbližší době chystá modernizace úložiště, za účelem zvýšení ukládacích objemů. Jedná se o skutečnosti, které si zaslouží osobní přístup s dotčenými obcemi či městy, na jejichž katastru se ÚRAO nacházejí.

Neméně důležitým úkolem pro Správu je také budování a prohlubování vztahů v lokalitách zvažovaných pro umístění HÚ. Jedním ze způsobů, jak aktivně zapojit do diskuze obyvatele lokalit, jsou veřejné besedy. Správa proto starostům všech 40 obcí v 7 lokalitách nabízí pořádání veřejných setkání přímo v obcích. Debaty jsou otevřené i pro zájemce z řad médií, ekologických organizací i jiných zájmových sdružení. V rámci otevřené diskuze o problematice ukládání radioaktivních odpadů pořádá Správa i diskuzní akce za účasti předních českých i zahraničních odborníků (veřejná slyšení, mezinárodní konference, kulaté stoly apod.). Na tyto akce jsou prioritně zváni občané a zástupci lokalit, ale velmi vítána je také účast široké veřejnosti. Dále je obcím umožněno seznámit se s průběhem geologického průzkumu, a to prostřednictvím prezentací geologicko-průzkumných prací odborníky z řad Správy, kde mají obyvatelé vytipovaných lokalit možnost seznámit se s metodami a rozsahem průzkumů. V tomto směru bude komunikace pokračovat i v roce 2017.

Správa bude také nadále organizovat exkurze do jaderných zařízení u nás i v zahraničí. Rádi bychom v roce 2017 uspořádali opět exkurzi do jaderných zařízení v zahraničí. Plánujeme pokračovat s odbornými návštěvami do ÚRAO Richard a ÚRAO Dukovany, do podzemní laboratoře Josef, do jaderných elektráren Temelín a Dukovany a především do podzemní laboratoře Bukov, kde Správa realizuje svou výzkumnou činnost.

V první polovině roku 2017 provede Správa průzkum veřejného mínění ve vytipovaných lokalitách s cílem zjištění názorů obyvatel a následně porovnání výsledků s průzkumy z minulých let.

I v roce 2017 bude Správa spolupracovat s Pracovní skupinou pro dialog o hlubinném úložišti, která je platformou pro pravidelnou výměnu názorů a transparentní zapojení dotčených obcí do výběru lokality. Pracovní skupina pro dialog se zabývá otázkami spojenými s hlubinným úložištěm od listopadu 2010. Jejím cílem je zvýšení transparentnosti procesu výběru lokality pro HÚ a posílení role obcí v tomto procesu. Během roku 2014 se institucionálně transformovala pod Radu vlády pro energetickou a surovinovou strategii a její činnost je tak zaštítěna vládou ČR. Transformace byla dovršena 6. ledna 2015, kdy byl ministrem průmyslu a obchodu a předsedou této Rady vlády Ing. Janem Mládkem vydán samostatný Statut Pracovní skupiny pro dialog o HÚ. Většinu členů Pracovní skupiny tvoří představitelé místních samospráv z lokalit zvažovaných pro HÚ a místních ekologických organizací. Dále jsou zastoupeni představitelé obou komor parlamentu, státních institucí zodpovědných za nakládání s radioaktivními odpady, odborníci v humanitních i technických oborech a představitelé celostátních ekologických sdružení.

Mezinárodní komunikace je nedílnou součástí aktivit Správy. Vedle spolupráce a aktivní účasti na mezinárodních výzkumných projektech se zaměstnanci Správy účastní mezinárodních konferencí o nejnovějších poznatcích a přístupech ve všech oborech spojených s nakládáním s RAO. Užší vztahy jsou udržovány se zahraničními agenturami zajišťujícími ukládání RAO (zejména Švédsko, Finsko, Francie).

# Správní a odborně-technické činnosti

Kromě činností uvedených v předchozích kapitolách zajišťuje Správa i řadu dalších činností, souvisejících s předmětem činnosti Správy či prováděných na základě požadavků příslušných obecně závazných předpisů. Jedná se zejména o vedení evidence převzatých radioaktivních odpadů a jaderných materiálů, o zajištění příslušných povolení SÚJB, o správu odvodů na jaderný účet, kontrolu rezervy držitelů povolení na vyřazování jejich zařízení z provozu, komunikaci s veřejností, zahraniční spolupráci a zabezpečování a kontrolu kvality.

V roce 2016 má Správa celkem 62 pracovních míst, zahrnujících i místa pro zajištění fyzické ochrany úložišť Richard a Bratrství. Pro rok 2017 je plánováno zvýšení pracovních míst o 4 zejména z důvodu potřeby posílit projekt přípravy HÚ v oblasti provozu PVP Bukov.

Od konce roku 2000 sídlí Správa v rekonstruovaných prostorách v rozsahu jednoho patra a části přízemí a suterénu v budově Ministerstva vnitra v Dlážděné ulici v Praze 1 č. p. 1004. Od roku 2012 má Správa zajištěn pronájem dalších kancelářských prostorů v sousední budově, v Dlážděné č. p. 1586. Pro zajištění své činnosti je Správa v potřebném rozsahu vybavena kancelářskou technikou i dopravními prostředky.

V současné době má Správa uzavřenu smlouvu o nájmu kancelářských prostor v rozsahu jednoho patra v budově státu Na Florenci 7-9 (Praha 1), ve které by mohlo být perspektivně zajištěno samostatné sídlo Správy v nadcházejícím období. Proto Správa rovněž zvažuje možnost získání práva hospodaření k této budově. Jedná se o dvě samostatné nemovitosti - pozemek parc. č. 204/1, jehož součástí je budova č. p. 1685 a pozemek parc. č. 203, jehož součástí je budova č. p. 1686, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha. Nemovitosti jsou ve vlastnictví státu, přičemž právo hospodaření k nemovitostem má Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VVÚD), Praha, s. p., jehož zřizovatelem je MPO. Převzetím tohoto objektu by Správa získala perspektivní prostory pro svou činnost bez nutnosti platit v budoucnu komerční nájem. Zároveň by získala i vhodný prostor pro nové informační středisko.

# Rozpočet Správy pro rok 2017

Níže uvedený rozpočet je navržen tak, aby pokrýval náklady na činnosti Správy v roce 2017. Podrobný rozpočet byl projednán na 89. zasedání Rady Správy.

| Rozpočtová | Název | Rozpočet | Rozpočet | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skladba | (tis. Kč) | 2016 | 2017 |  |
|  | VÝDAJE |  |  |  |
| 5 | Běžné výdaje | 192 600 | 278 210 | 1,44 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 27 290 | 33 238 | 1,22 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 650 | 1 732 | 1,05 |
| 532 | Neinv. transfery rozp. územní úrovně | 84 000 | 84 000 | 1,00 |
| 5342 | Převody FKSP | 273 | 665 | 2,44 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 207 300 | 249 590 | 1,20 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 207 300 | 249 590 | 1,20 |
|  | V ý d a j e c e l k e m : | 399 900 | 527 800 | 1,32 |

|  | FINANCOVÁNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neinvestiční prostředky z jaderného účtu poskytnuté prostřednictvím kapitoly 322 MPO | 187 600 | 273 510 | 1,46 |
|  | Investiční prostředky z jaderného účtu poskytnuté prostřednictvím kapitoly 322 MPO | 207 300 | 249 590 | 1,20 |
|  | Financování přímo z kapitoly 322 MPO | 5 000 | 4 700 | 0,94 |
|  | F i n a n c o v á n í c e l k e m : | 399 900 | 527 800 | 1,32 |

Rozdělení výdajů na jednotlivé činnosti Správy je uvedeno v příloze č. 1. Běžné výdaje zahrnují zejména náklady na provoz úložišť, pokrývají administrativně správní činnosti Správy a zahrnují příspěvek obcím podle § 27 odst. 9 písm. a) a c) zákona č. 18/1997 Sb. v souladu s nařízením vlády č. 416/2002 Sb., v platném znění. Kapitálové výdaje jsou určeny zejména na průzkumné, výzkumné a vývojové práce související s přípravou HÚ. Prostředky na platy jsou rozpočtovány pro 66 pracovních míst a Správa nepředpokládá v roce 2017 zvýšení počtu pracovních míst nad tuto hodnotu.

Návrh rozpočtu Správy je uveden v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 (kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu) schváleným usnesením vlády č. 831/2016, s následujícími specifickými ukazately výdajů:

Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů 527 800 000,- Kč

v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu 523 100 000,- Kč

ostatní výdaje 4 700 000,- Kč.

# Plnění usnesení vlády

Usnesením vlády č. 1078 ze dne 21. 12. 2015 byl schválen rozpočet Správy na rok 2016 a plán činnosti Správy. Plnění úkolů v roce 2016 bude uvedeno ve výroční zprávě Správy, která bude předložena vládě ke schválení v 1. polovině roku 2017.

Činnosti Správy se rovněž týká usnesení vlády č. 50/2016 ze dne 25. 1. 2016 k řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce. Tímto usnesením bylo vládou schváleno pokračování výstavby a příprav provozu PVP Bukov pro potřeby přípravy hlubinného úložiště a současně vláda uložila ministru průmyslu a obchodu zajistit vypracování technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu PVP Bukov s důrazem na vhodnost lokality Bukov pro výzkumnou činnost, včetně srovnání geologických vlastností lokality se zvažovanými lokalitami hlubinného uložiště. SÚJB se do 3 měsíců od dodání studie vyjádří k dalšímu postupu na PVP Bukov od roku 2017. Termín vypracování technicko-ekonomické studie byl stanoven 31. května 2016. Studie realizace výzkumného programu PVP Bukov byla Správou zpracována a předložena MPO a SÚJB ke stanovisku. Výzkumným činnostem na PVP Bukov je věnována kapitola 3.3 tohoto materiálu, další materiály jsou předkládány k projednání v Radě Správy.

# Tříletý plán činnosti

Plán na roky 2017 až 2019 vychází ze současné situace v provozu úložišť, která je uvedena v textu předchozích kapitol a z dlouhodobého plánu činnosti uvedeného v kapitole 9. V této kapitole uvádíme souhrnnou informaci a předpokládané příjmy a výdaje pro roky 2017 až 2019.

## Ukládání NSRAO

### Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany

Provoz úložiště bude zajišťován dodavatelsky společností ČEZ, a. s. Činnost Správy se bude soustřeďovat zejména na přejímky radioaktivních odpadů do úložiště (plnění podmínek přijatelnosti) a na plánování oprav a údržby úložiště tak, aby trvale splňovalo požadavky příslušných norem a vyhlášek. Provoz úložiště je dlouhodobě stabilní a bezpečný. V nadcházejících letech Správa nepředpokládá větší rozsah oprav či rekonstrukcí. Náklady na zajištění bezpečného provozu úložiště Dukovany včetně dílčích rekonstrukcí jsou předpokládány v rozsahu cca 22 mil. Kč ročně.

### Úložiště radioaktivních odpadů Richard a Bratrství

Provoz úložišť bude zajišťován jak vlastními silami Správy, tak dodavatelsky. Budou pokračovat činnosti nezbytné k zajištění bezpečného provozu úložišť. Ve vztahu k platné báňské legislativě a prováděnému geotechnickému sledování a měření se neočekává vznik závažnějších obtíží při provozu těchto podzemních děl. V případě úložišť Richard a Bratrství budou probíhat projektové, přípravné a realizační práce na konečném uzavírání jednotlivých zaplněných komor úložišť. Náklady na zajištění běžného provozu úložišť včetně úprav ukládacích komor jsou předpokládány ve výši do 19 mil. Kč ročně, náklady na provedení rekonstrukce ÚRAO Richard jsou odhadovány na více než 50 mil. Kč a jejich výše bude upřesněna po dokončení příslušné studie.

Dále budou zahájeny činnosti k zabezpečení ukládání RAO i po vyčerpání současných kapacit úložišť Bratrství a Richard. Jedná se o výzkumné a projektové činnosti, které umožní získat povolení SÚJB nezbytná k rekonstrukci ÚRAO Richard. Rovněž budou zahájeny činnosti vedoucí k získání povolení SÚJB pro uzavření ÚRAO Bratrství kolem roku 2020. S tím budou spojeny zvýšené nároky na rozpočet.

## Ukládání VAO/VJP

V oblasti geologických průzkumných prací pro podrobnější charakterizaci lokalit HÚ byly práce od roku 2005 pozastaveny vzhledem k převážně odmítavému postoji obyvatelstva k budoucí výstavbě HÚ. Práce budou obnoveny v lokalitách, kde Správa získá povolení k provádění průzkumu (průzkumné území). Geologické průzkumné práce zahrnují ověření hloubkového dosahu granitoidního tělesa, dálkový průzkum země, geologické mapování, plošný geofyzikální průzkum, plošnou geochemii, hydrogeologický monitoring, inženýrsko-geologické mapování a základní geotechnickou charakteristiku povrchové části horninového masivu, interpretační geofyzikální profily, vrtné práce a karotáž.

Cílem projektových a technických činností bude získání dalších informací o chování inženýrských bariér s cílem poskytnout podklady pro bližší specifikaci a optimalizaci technického řešení úložného systému a souvisejících provozů, jenž je koncepčně navržen referenčním projektem HÚ a jeho aktualizací. Výstupem bude návrh ukládacího obalového souboru, optimalizace technického řešení a studie proveditelnosti a studie vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo v uvažovaných lokalitách, které budou podkladem pro zúžení lokalit počtu a následně při výběru dvou kandidátních lokalit.

Dále budou probíhat práce na přípravě bezpečnostních rozborů a analýz včetně hodnocení proveditelnosti HÚ. Budou připraveny podklady pro transparentní posouzení umístění HÚ v potenciálních lokalitách z hlediska dlouhodobé bezpečnosti, což zahrnuje vytvoření 3D strukturně geologických, hydrogeologických modelů a geo-inženýrských popisných modelů pro všechny vybrané lokality. Tyto modely představují základ pro ohodnocení transportu radionuklidů přes horninové prostředí a vlastní bezpečnostní hodnocení umístění úložiště v potenciálních lokalitách. Informace získávané z přípravy těchto modelů umožní rovněž lépe orientovat geologický průzkum v lokalitách a zejména umístění hlubinných vrtů, se kterými se počítá v druhé etapě geologického průzkumu. Projekt poskytne rovněž informace potřebné pro upřesnění dat o vlastnostech VJP a RAO, dlouhodobé stabilitě inženýrských bariér a migračních parametrech horninového prostředí.

V oblasti výzkumu a vývoje bude rovněž sledován vývoj nových technologií, popř. zavádění technologických postupů pro úpravu již existujících odpadů.

Finanční prostředky potřebné pro realizaci geologických prací pro vyhledávání lokality se budou odvíjet od jejich postupu, rozpočet prací je uveden v příslušných prováděcích projektech.

## Předpokládané příjmy jaderného účtu a výdaje Správy
v letech 2017 – 2019

### Předpokládané příjmy jaderného účtu

Činnosti Správy jsou financovány z prostředků jaderného účtu, který je součástí státních finančních aktiv. Příjmy jaderného účtu tvoří odvody společnosti ČEZ, a. s. a ostatních původců, stanovené nařízením vlády č. 416/2002 Sb., a výnosy z finančního investování prostředků jaderného účtu. Finanční investování prostředků jaderného účtu zajišťuje Ministerstvo financí.

| (tis.Kč) | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odvody původců | 1 520 000 | 1 660 000 | 1 680 000 |
| Výnos z investování | 340 000 | 200 000 | 200 000 |
| Celkem | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 880 000 |

### Předpokládané výdaje Správy

| Položka | Název (tis. Kč) | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 278 210 | 263 365 | 247 750 |
|  | v tom z rozp. MPO | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 249 590 | 279 035 | 281 550 |
|  | CELKEM | 527 800 | 542 400 | 529 300 |

# Plán činnosti předpokládá navýšení celkových výdajů v letech 2017 až 2019 oproti roku 2017 zejména z důvodu provádění průzkumných prací ve vytipovaných lokalitách pro umístění hlubinného úložiště. Pro jejich provádění je však potřeba zajistit splnění řady podmínek, které Správa nemůže významně ovlivnit. Jedná se zejména o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP o průzkumných územích a dokončení výběrových řízení na dodavatele geologicko- průzkumných prací. V případě, že tyto podmínky nebudou zajištěny, Správa nebude rozpočtované prostředky čerpat. Vzhledem k ustanovení § 113 odst. 3 zákona č. 263/2016, atomový zákon, které stanovuje, že z nevyčerpaných rozpočtových prostředků nevznikají Správě nároky z nespotřebovaných výdajů, nemá případné nedočerpání rozpočtových prostředků reálný dopad na čerpání rozpočtových prostředků příštích období. V souladu s rozpočtovými pravidly pak může Správa při zpoždění v realizaci geologicko-průzkumných prací provést rozpočtová opatření pro krytí jiných v daném roce rozpočtově nezajištěných či nepředpokládaných potřeb. V roce 2017 tak např. může přicházet v úvahu provedení úplatného převodu práva hospodaření s majetkem státu k budově Na Florenci 7-9 (viz kapitola 5).

# Dlouhodobý plán činnosti

Dlouhodobý plán činnosti vychází z Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR a upřesňuje zejména milníky činností související s přípravou HÚ v ČR, které by mělo být uvedeno do provozu v roce 2065 a které bude schopno přijímat všechny kategorie radioaktivních odpadů.

## Ukládání NSRAO

Provoz všech úložišť pro ukládání NSRAO (Dukovany, Richard, Bratrství) včetně monitorování již uzavřeného úložiště Hostim je a bude zajišťován Správou v souladu s příslušnými povoleními SÚJB, v případě důlních děl i v souladu s oprávněními a povoleními podle báňských předpisů.

Kapacita úložiště Richard je při stávající produkci RAO dostatečná ve výhledu deseti let. Bude nutno realizovat výsledky provedených studií proveditelnosti, podložené bezpečnostními rozbory pro vybudování dalších úložných prostor. Kapacita úložiště Bratrství je v současné době vyčerpána z 90 % a budou zahájeny přípravné práce pro jeho uzavření.

Všechny výše uvedené aktivity s sebou přinesou zvýšené nároky na rozpočet ÚRAO Richard a Bratrství od roku 2018. Náklady na běžný provoz úložišť včetně příspěvku obcím se pohybují ve výši cca 55 mil. Kč ročně a budou každoročně upřesňovány. Pro úložiště Richard a Bratrství se počítá s poskytováním příspěvku z kapitoly MPO k zajištění bezpečného provozu v souladu s atomovým zákonem.

## Ukládání VAO/VJP

Pro splnění cíle Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR a její aktualizace, tj. zařazení dvou kandidátních lokalit do územních plánů, je nutnou podmínkou vydání příslušných rozhodnutí o průzkumných územích (MŽP) a provedení geologických průzkumů. Správa plánuje zahájení geologického průzkumu od roku 2016 na všech vytipovaných lokalitách. Práce budou probíhat tak, aby bylo získáno dostatečné množství dat k upřesnění geologického prostředí lokality a jednotlivé zkoumané lokality mohly být vyhodnoceny z hlediska proveditelnosti HÚ, ekonomické náročnosti a především z hlediska bezpečnosti. Následně budou do roku 2020 vybrány 2 kandidátní lokality, i na základě přijatelnosti řešení dotčenými obcemi a dalších kritérií. Podrobná charakterizace na vybraných kandidátních lokalitách bude prováděna po roce 2020.

| Název fáze | Termín | Výstup |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1: Analýza existujících geologických dat z lokalit, provádění geologických výzkumných a průzkumných prací bez zásahu do zemské kůry a provádění bezpečnostních, projektových, environmentálních a socio-ekonomických hodnocení. | 2017/2018 | Upřesnění potřeby geologických prací pro další výzkum a průzkum, podklady pro hodnocení lokalit a případné vyloučení lokalit nevhodných pro umístění HÚ. Zpracování plánu technických prací se zásahem do zemské kůry. |
| Fáze 2: Provádění výzkumných a geologických prací včetně hlubinných vrtů, zpracování studií pro hodnocení lokalit. | 2020 | Doporučení vládě ČR minimálně 2 lokalit pro podrobnější charakterizaci lokalit se stanovisky dotčených obcí. |
| Fáze 3: Potvrzení minimálně dvou lokalit na základě geologického průzkumu vybraných lokalit a zpracování bezpečnostní a projektové dokumentace. | 2025 | Finální výběr lokality pro HÚ, bezpečnostní a projektová dokumentace. |

Zařazení kandidátních lokalit do územního plánu

V lokalitách vyhodnocených geologickým průzkumem jako vhodných pro umístění HÚ je nutno zajistit omezení jejich nekontrolovaného využívání a provádění nekontrolovaných technických, zejména vrtných aktivit. K tomu účelu slouží stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry podle zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stanovení chráněného území se předpokládá na dvou kandidátních lokalitách, které budou vybrány na základě zhodnocení proveditelnosti, bezpečnosti, vlivu na životní prostředí a socio-ekonomické přijatelnosti umístění úložiště v potencionálních lokalitách.

## Předpokládané příjmy a výdaje

Předpokládané příjmy

Příjmy jaderného účtu tvoří zejména odvody společnosti ČEZ, a. s., stanovené nařízením vlády č. 416/2002 Sb. a výnosy z finančních investic a odvody od ostatních původců. Od uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu činí roční odvody na jaderný účet od ČEZ, a. s. přibližně 1,5 mld. Kč. S rostoucím majetkem jaderného účtu porostou i příjmy získané finančním investováním prostředků jaderného účtu. Správa bude pravidelně hodnotit čerpání a tvorbu zdrojů jaderného účtu a použité předpoklady při stanovení odvodů. Podle současných propočtů Správy bude potřebné stávající výši odvodu stanovenou sazbou 50 Kč za každou megawatthodinu vyrobenou v jaderných elektrárnách v nejbližších letech zvýšit.

Předpokládané výdaje

Výdaje na zajištění provozu stávajících úložišť nízko a středněaktivních odpadů (Dukovany, Richard, Bratrství) nepřevyšují ročně 45 mil. Kč. Pokrývají zejména ukládací činnosti, údržbu pozemků, stavebních objektů, technologického zařízení a podzemních prostor (Richard a Bratrství), zajištění radiační ochrany, fyzické ochrany, požární bezpečnosti, technické bezpečnosti, havarijní připravenosti a monitorování vlivů na životní prostředí.

Úložiště radioaktivních odpadů jsou v provozu již několik desítek let a před nabytím platnosti atomového zákona nebyly vytvářeny rezervní prostředky na budoucí nákladově významné položky (především ukončení provozu a uzavření úložišť). Proto stát poskytuje prostředky na nakládání s těmito radioaktivními odpady.

Výdaje na výstavbu, provoz a uzavření HÚ, na úpravu použitého jaderného paliva do formy vhodné k uložení a na uložení vyhořelého jaderného paliva či vysokoaktivních odpadů, by měly nabíhat v rozhodující míře až po roce 2050. Výdaje na přípravu HÚ od roku 2017 do roku 2019 zahrnující průzkumné práce, výzkumné a vývojové práce, komunikační podporu a příspěvky obcím v lokalitách jsou odhadovány na 1,2 mld. Kč.

# Přílohy

## Příloha č. 1: Podrobnější členění rozpočtu Správy

Členění rozpočtu je upraveno dle vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, přičemž podrobný rozpis rozpočtu je proveden v Rozpočtovém informačním systému (RIS) státní pokladny. Výdaje střediska 1 – Administrativa a správa zahrnují zejména platy zaměstnanců a související výdaje, neinvestiční nákupy a kapitálové výdaje. Meziroční nárůst v platové oblasti zahrnuje plánované navýšení počtu zaměstnanců o 4 a předpokládá zvýšení platů o 5%. V kapitálových výdajích jsou zahrnuty zejména předpokládané náklady na rekonstrukci budovy státu Na Florenci 7-9 (Praha 1), ve které by mohlo být perspektivně zajištěno samostatné sídlo Správy v nadcházejícím období (v současné době sídlo s. p. VVÚD). Organizační uspořádání a počet zaměstnanců Správy se odvíjí od úkolů, které Správa zajišťuje v souladu se svým předmětem činnosti vymezeným v atomovém zákoně a v souladu s plánem činnosti. V souladu s plánem činnosti na rok 2016 má Správa 62 systemizovaných míst 62. V příštím roce bude zahájen výzkumný program v PVP Bukov a pro tuto činnost plánuje Správa 3 nové pracovní pozice. Dále plánuje posílit útvar ICT o 1 specialistu. Náplň práce je uvedena dále:

TECHNICKÝ SPECIALISTA – Vědecký koordinátor podzemního RD programu

Náplň práce:

- Implementace experimentálního programu podzemní laboratoře PVP Bukov do reálného provozu

- Koncepční vedení ostatních projektů v podzemních laboratořích

- Koordinace vědeckých týmů

- Spolupráce na výstavbě výzkumné infrastruktury (grand a underground base)

- Schopnost aktivní prezentace pracoviště na mezinárodních konferencích

- Schopnost aktivní prezentace pracoviště veřejnosti in-situ

- Schopnost aktivně získávat grantové prostředky a externí projekty

TECHNICKÝ SPECIALISTA – Vedoucí podzemní laboratoře

Náplň práce:

- Zajištění chodu podzemní laboratoře

- Koordinace výzkumných týmů, zajištění plynulého získávání dat

- Výstavba technické infrastruktury

- Zajištění rozvoje a další výstavby podzemního díla

- Zajištění a koordinace rozvoje povrchového areálu

- Schopnost aktivní prezentace pracoviště veřejnosti in-situ

TECHNICKÝ SPECIALISTA – Technickoadministrativní pracovník podzemní laboratoře

Náplň práce:

- Vedení administrace vědeckých kontraktů

- Administrování grantových a projektů

- Participace na vedení mezinárodních projektů

- Aktivní prezentace pracoviště na mezinárodních konferencích

- Aktivní prezentace pracoviště laické veřejnosti in-situ

- Vedení ekonomické části provozu

TECHNICKÝ SPECIALISTA – Technickoadministrativní pracovník ICT

Náplň práce:

- Správa a vývoj informačního systému SÚRAO

- Správa ostatních ICT systémů SÚRAO

- Správa HW, SW a počítačové sítě SÚRAO

- Spolupráce při zajištění bezpečnosti počítačové sítě, dat a zálohování dat

- Správa telekomunikačních služeb

- Technická podpora uživatelů SÚRAO

- Spolupráce při zpracování plánu materiálního zabezpečení IT v SÚRAO

- Nákup HW, SW

- Spolupráce při zpracování koncepce IT v SÚRAO

- Technická spolupráce na tvorbě webové prezentace SÚRAO

- Zajišťování spolupráce externích firem v oblasti IT

- Spolupráce při správě HW a SW v informačních střediscích SÚRAO a ve vybraných lokalitách

Výdaje střediska 2 – ÚRAO Dukovany zahrnují zejména výdaje na dodavatelské zajištění provozu ÚRAO Dukovany (ČEZ, a. s.), příspěvek obci Rouchovany dle nařízení vlády č. 416/2002 Sb. ve výši 4 mil. Kč (pol. 532) a poplatek za odbornou činnost SÚJB (pol. 536).

Výdaje střediska 3 – ÚRAO Richard a Bratrství zahrnují zejména výdaje na dodavatelské zajištění provozních služeb, materiálů a energií, příspěvek obcím Litoměřice a Jáchymov dle nařízení vlády č. 416/2002 Sb. po 4 mil. Kč (pol. 532) a poplatek za odbornou činnost SÚJB (pol. 536). Kapitálové výdaje jsou určeny pro provedení rekonstrukcí v ÚRAO Richard.

Výdaje střediska 4 – Příprava HÚ zahrnují v oblasti neinvestičních nákupů zejména prostředky pro zajištění provozu PVP Bukov (48 mil. Kč), kapitálové výdaje pokrývají zejména dodavatelské zajištění geologických průzkumů v 7 vytipovaných lokalitách (75,5 mil. Kč) a geologického výzkumu v lokalitách v blízkosti jaderných elektráren Dukovany a Temelín, dále výdaje na dodavatelské zajištění výzkumu a vývoje, projektové podpory vybudování infrastruktury PVP Bukov.

Výdaje střediska 5 – Podpora cílů koncepce zahrnují zejména příspěvky obcím z jaderného účtu v lokalitách s průzkumným územím pro HÚ v celkové výši 72 mil. Kč (pol. 532) a dále výdaje na zajištění služeb pro podporu komunikace, inzerci apod.

## Příloha č. 2: Přehled použití příspěvku z jaderného účtu

| Lokalita | Obec | Rozloha | Částka | Způsob použití příspěvku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čertovka | Blatno | 13,42 km2 | 4 000 000,00 Kč | provedení první etapy dešťové kanalizace včetně chodníku, opravy místních komunikací zahrnující položení živičného povrchu a opravy chodníků |
|  | Lubenec | 9,50 km2 | 3 449 906,80 Kč | rekonstrukce místních komunikací, snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, opravy bytových a nebytových objektů ve vlastnictví obce Lubenec, využití na spoluúčasti k žádostem o dotace na rekonstrukci Malého rybníka a opravy zázemí ve sportovním areálu, výměna oken a rekonstrukce některých částí kulturního domu |
|  | Tis u Blatna | 4,79 km2 | 2 036 358,00 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Žihle | 1,36 km2 | 1 007 824,20 Kč | vybudování vodovodní a kanalizační přípojky včetně ČOV pro dílny obecního úřadu, opravu kanalizace a vybudování zpevněné plochy u obecního úřadu a opravy místních komunikací |
| Březový potok | Chanovice | 6,58 km2 | 2 573 801,70 Kč | příspěvek zatím nebyl použit, předpokládá se použití na financování projektů pro minimalizaci negativních dopadů způsobených hrozbou HÚ |
|  | Velký Bor | 8,56 km2 | 3 168 611,40 Kč | uložen na zvláštním účtu obce |
|  | Pačejov | 2,92 km2 | 1 477 249,80 Kč | uložen na zvláštním účtu obce |
|  | Maňovice | 2,83 km2 | 1 448 943,60 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Olšany | 1,35 km2 | 1 005 967,20 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Kvášňovice | 0,86 km2 | 859 494,90 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
| Magdaléna | Jistebnice | 17,44 km2 | 4 000 000,00 Kč | příprava a realizace infrastruktury v místních částech města |
|  | Nadějkov | 4,79 km2 | 2 035 794,30 Kč | vytvořená rezerva v rozpočtu obce |
|  | Božetice | 1,35 km2 | 1 004 736,00 Kč | uložen na zvláštní účet obce |
| Čihadlo | Lodhéřov | 14,88 km2 | 4 000 000,00 Kč | bude využit na úhradu nákladů spojených s budováním Vodovodního přivaděče pro obec Studnice, na zajištění provozních výdajů pro ZŠ a MŠ Lodhéřov, pokrytí nákladů nadnormativních prostředků na chybějící žáky v ZŠ Lodhéřov, dále na opravu havarijního stavu márnice a hřbitovní zdi v Lodhéřově, opravu stávajících chodníků a opravu Hasičské zbrojnice Lodhéřov |
|  | Deštná | 5,21 km2 | 2 164 004,70 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Světce | 3,64 km2 | 1 692 633,00 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Pluhův Žďár | 2,36 km2 | 1 306 952,40 Kč | příspěvek bude přednostně použit na problematiku HÚ, např. právní zastoupení, odborné analýzy, pořádání besed, dále např. na vybavení sběrného dvora a budování inženýrských sítí |
| Hrádek | Rohozná | 7,18 km2 | 2 755 437,30 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Nový Rychnov | 6,07 km2 | 2 422 460,40 Kč | příspěvek bude použit na financování novostavby mateřské školy v Novém Rychnově |
|  | Milíčov | 2,97 km2 | 1 490 494,20 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Hojkov | 4,31 km2 | 1 892 526,90 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Cejle | 2,02 km2 | 1 206 112,20 Kč | příspěvek zatím nebyl použit |
|  | Dolní Cerekev | 1,76 km2 | 1 126 644,00 Kč | realizace výtahu na zdravotní středisko |
| Horka | Hodov | 9,60 km2 | 3 480 113,70 Kč | opravy chodníků a místních komunikací |
|  | Rohy | 5,37 km2 | 2 211 565,20 Kč | rozvoj obce, opravy místních komunikací a budov, pořízení techniky na úpravu zeleně a jako spoluúčast pro dotační projekty |
|  | Oslavička | 3,41 km2 | 1 624 478,10 Kč | výměna a rozšíření veřejného osvětlení v obci, zbylá částka bude použita na přípravnou fázi vybudování kulturního a sportovního zázemí za obecním úřadem, jehož součástí bude dětské hřiště, nízkoprahové lanové centrum a multifunkční hřiště |
|  | Budišov | 2,93 km2 | 1 478 508,90 Kč | zkvalitnění života občanů v městysi a jako spoluúčast pro dotační projekty, zejména pak na doplatek spoluúčasti na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Budišov“ |
|  | Nárameč | 2,25 km2 | 1 276 407,00 Kč | pro rozvoj obce, komunikace v obci a technickou infrastrukturu |
|  | Vlčatín | 1,87 km2 | 1 159 755,00 Kč | výstavba a opravy chodníků v obci, opravy místních komunikací, opravu a nové osvětlení v obci, zakoupení nevyužití zemědělské budovy a přestavba na garáže pro zařízení kompostárny (traktor, štěpkovač, překopávač) |
|  | Osové | 1,03 km2 | 910 379,40 Kč | vybudování dětského hřiště a rekonstrukce osvětlení v obci Osové |
|  | Rudíkov | 0,99 km2 | 897 293,10 Kč | rozvoj obce a bydlení, spoluúčast pro dotační projekty, zejména vybudování nové ČOV |
|  | Oslavice | 0,80 km2 | 839 484,90 Kč | spoluúčast pro dotované projekty, zejména herní prvky na dětské hřiště, dokončení zahrady ZŠ a MŠ Oslavice, úpravu návsi v obci Oslavice a budování nové části kanalizace pro rozvoj míst k bydlení, dále k přípravě projektové dokumentace pro zvýšení kapacity mateřské školy |
| Kraví hora | Střítež | 5,78 km2 | 2 332 512,30 Kč | opravy stávajících nemovitostí a infrastrukturních staveb obce, výstavba nových infrastrukturních staveb, poskytnutí slev a bonusů pro obyvatele obce Střítež, příspěvky na úhradu sociálních služeb, podpora dobrovolných spolků |
|  | Drahonín | 3,47 km2 | 1 642 247,40 Kč | příspěvek bude použit na výstavbu nové komunikace |
|  | Moravecké Pavlovice | 3,43 km2 | 1 628 159,10 Kč | oprava místní komunikace v obci Moravecké Pavlovice - část Habří |
|  | Bukov | 1,83 km2 | 1 149 232,20 Kč | oprava polních cest, kanalizace, chodníků, silnice a veřejného osvětlení |
|  | Věžná | 2,17 km2 | 1 250 403,60 Kč | nákup komunální techniky, opravy a budování obecních cest, výsadba a úpravy zeleně, zkvalitnění infrastruktury obce, činnost místních spolků apod. |
|  | Sejřek | 0,33 km2 | 699 291,60 Kč | způsob použití příspěvku nebyl sdělen |
|  | Milasín | 0,07 km2 | 620 754,30 Kč | zlepšení stavu místní komunikace vedoucí z Milasína do sousední obce |
|  | Olší | 0,03 km2 | 610 166,70 Kč | financování provozu základní a mateřské školy a na podporu školních a kulturních aktivit |

§ 25 zákona č. 18/1997 Sb.: Stát ručí za podmínek stanovených tímto zákonem za bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů, včetně monitorování a kontroly úložišť po jejich uzavření.

Rozhodnutí o dodavatelském zajištění strážní služby bude provedeno na základě hodnocení efektivnosti a hospodárnosti této změny.

Podle nového atomového zákona bude Správa financována prostřednictvím kapitoly 322 MPO.

Podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon dojde od roku 2017 ke zvýšení této sazby na 55 Kč/MWh.